ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОВОЩЕЙ

ГАММА-5А, ГАММА-5АМ

Рисунок 1 – Разборка измельчителя овощей «Гамма-5А»

| № позиции, соответствующий рисунку 1 | Наименование сборочной единицы, детали | Обозначение | Количество на машину, шт. | Номер раздела Руководства по ремонту указанной сборочной единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электропривод | 999.1413 | 1 | 3 |
| 2 | Козырек | 157.311 | 1 | --- |
| 3 | Лопатка (трехлопастная | 998.2917 | 1 | --- |
| 4 | Решетка | 999.1425 | 1 | 6 |
| 5 | Решетка протирочная | 225.071 | 1 | 6 |
| 6 | Нож № 1 | 999.1417 | 1 | 6 |
| 7 | Нож № 2 | 999.1426 | 1 | 6 |
| 8 | Нож № 3 | 999.1427 | 1 | 6 |
| 9 | Нож № 4 | 999.1429 | 1 | 6 |
| 10 | Терка мелкая | 999.1428 | 1 | 6 |
| 11 | Терка крупная | 999.1428-01 | 1 | 6 |
| 12 | Желоб | 155.206 | 1 | 5 |
| 13 | Приставка | 999.1415 | 1 | 4 |
| 14 | Винт | 999.1561 | 1 | --- |
| 15 | Толкатель | 236.190 | 2 | --- |
| Принадлежности и монтажные части |  |  |  |  |
| --- | Прочистка | 998.2874 | 2 | --- |
| --- | Пускатель ПМ12-010270 УХЛБ 220 В 1«з» (2,1-2,9)А | --- | 1 | --- |

Рисунок 2– Общий вид электропривода

| Рису-нок | Номер пози-ции | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 52 53 54 58 61 65 66 70 71 73 80 81 82 83 84 85 86 | 999.1418 999.1419 146.737 700.369 187.291 002.828 481.852-01 998.2549 998.2550 221.018 998.2553 014.140 893.2545 867.057-03 204.2339 481.1916-81 481.1916-82 481.1916-83 700.368 998.2556 462.1174 221.015 886.742 491.507 491.508 998.2568 341.031 998.2571 | Вал (в сборе с деталями поз. 80-86) Замок Стойка Вывод Шток Электродвигатель ДАТ120-430-1,5-УХЛ4 Шайба Корпус Основание Шкив Накладка Микровыключатель А812М-2 серия Прокладка Шпонка 5×5×16 Хим. Окс. ГОСТ 23360-78 30ХГСА 35,5…40,5 HRCэ Подшипник 80204 ГОСТ 7242-81 Ремень А-500 ГОСТ 1284.1-89 Шпонка 6×6×32 Хим. Окс. Прм. ГОСТ 23360-78 30ХГСА 35,5…40,5 HRCэ Гайка 6-Ц ОСТ1 33026-80 Кольцо 47-1,7-1 ОСТ1 10790-85 Пистон Шайба 6-Ц ОСТ1 11532-74 Шайба 8-Ц ОСТ1 11532-74 Болт М6-6g×20.58.016 ГОСТ 7805-70 Болт М8-6g×30.58.016 ГОСТ 7805-70 Болт М6-6g×25.58.016 ГОСТ 7798-70 Винт М8-6g×20.58.016 ГОСТ 7805-70 Винт 4-30-Хим.Н. ОСТ1 31542-80 Винт М5-6g×15.58.016 ГОСТ 7805-70 Гайка 3315А-8 Шайба 3402А-1,5-6-14 Шайба 3402А-2-6-25 Шайба 3402А-1,5-8-14 Гайка 4-Ц ОСТ1 33017-80 Шайба 3402А-0,5-4-6 Болт М8-6g×20.58.016 ГОСТ 7805-70 Втулка Шайба Шайба Шайба Пломба ОСТ1 10067-71 Болт (2)-8-32-Ц ОСТ1 31102-80 Шайба 4-Ц ОСТ1 11532-74 Вывод Винт М8-6g×12.58.016 ГОСТ 7805-70 Винт Винт Проволока ДКРНМ 0,8 Л63 ГОСТ 1066-90 100±10 мм Шайба 1,5-8-16-Ц ОСТ1 34505-80 Шкив Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75 Втулка Штифт Штифт Вал Переходник Уплотнение | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 9 2 3 1 1 2 6 4 2 1 5 2 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 |

Перечень режущих элементов

Рисунок 5 – Общая разборка приставки-мясорубки «Гамма-5М»

| Рисунок | Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 006.184 222.1157 998.2556 236.184 600.392 999.1289 236.186 259.124 132.1598 | Редуктор-5М Мясорубка Винт Толкатель Основание Винт Горловина Лопатка Лоток | 1 1 2 1 1 2 1 1 1 |

Рисунок 6 – Разборка режущего узла мясорубки

| Рисунок | Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу | Сведения о взаимозаменяемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 100.1568 290.008 998.2615-01 998.2616 998.2614 998.2613 998.2612 212.1000 473.273 212.1000-01 | Корпус мясорубки Шнек мясорубки Решетка – С Нож Решетка – 9 Решетка – 5 Решетка – 2,8 Кольцо Гайка Кольцо | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |  |